Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81 

TITOLO VIII – AGENTI FISICI

N° 6 CAPI - N° 41 articoli (da art. 180 a art. 220)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

N° 7 articoli (da art. 180 a art. 186)

Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.

3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni.

Articolo 181 - Valutazione dei rischi

1. Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui all’articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.

Articolo 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.

2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)
Articolo 183 - Lavoratori particolarmente sensibili

1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all’articolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.

Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori

(arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:

a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;

b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;

c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;

d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;

e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;

f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;

g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all’uso.

Articolo 185 - Sorveglianza sanitaria

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)
(arresto fino a tre mesi  o ammenda da 400 a 1.600 euro il medico competete)
1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all’articolo 41, ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:

a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;

b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;

c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.

Articolo 186 - Cartella sanitaria e di rischio

1. Nella cartella di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

CAPO V – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI  ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

N° 6 articoli (da art. 213 a art. 218)

Articolo 213 - Campo di applicazione

1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

Articolo 214 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per:

a) radiazioni ottiche : tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100  nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:

1) radiazioni ultraviolette : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);

2) radiazioni visibili : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;

3) radiazioni infrarosse : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm- 1 mm); 

b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata;

c) radiazione laser : radiazione ottica prodotta da un laser;

d) radiazione non coerente : qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser;

e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti;

f) irradianza (E) o densità di potenza : la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato (W m-2);

g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell'irradianza espresso in joule su metro quadrato (J m-2);

h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d'angolo solido per unità di superficie, espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1);

i) livello : la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavoratore.

Articolo 215 - Valori limite di esposizione

1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono riportati nell' ALLEGATO XXXVII, parte I.

2. I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell' ALLEGATO XXXVII, parte II.

Articolo 216 - Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per  il datore di lavoro e il dirigente)
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, e fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta le buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive comunitarie di prodotto.

2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;

b) i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215;

c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;

d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;

e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;

f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;

g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;

h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;

i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;

l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;

m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.

3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218.

Articolo 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

1. Se la valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), mette in evidenza che i valori limite d'esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l'esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare:

a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;

b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;

c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;

d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

f) della limitazione della durata e del livello dell'esposizione;

g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;

h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)
2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.

(arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)
3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.

(arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)
Articolo 218 - Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l’obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall’esposizione a radiazioni ottiche.

2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182 e di quanto previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 215.

3. Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute:

a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell'esposizione;

b) il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto professionale.

Articolo 306 - Disposizioni finali

1.  Le  disposizioni  contenute  nel  decreto  del Presidente della Repubblica  19 marzo  1956,  n.  302,  costituiscono  integrazione di quelle contenute nel presente decreto legislativo.

2.  Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,  nonche'  le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che   ad   esse  rinviano,  ivi  comprese  le  relative  disposizioni sanzionatorie,  previste  dal  presente  decreto,  diventano efficaci decorsi  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale;  fino  a  tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla  data  fissata  dal  primo  comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della  direttiva  2004/40/CE;  le  disposizioni  di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all’articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.
4.  Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di  concerto  con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita  la  commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori  sul  luogo  di lavoro dell'Unione europea per le parti in cui  le  stesse  modificano  modalità esecutive e caratteristiche di ordine  tecnico  previste dagli allegati al presente decreto, nonche' da altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale.

4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge vengono rivalutate ogni cinque anni a far data dall’entrata in vigore del presente decreto in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.

ALLEGATO XXXVII

PARTE I – RADIAZIONI OTTICHE NON COERENTI

[image: image1.png]Radiazioni ottiche non coerent
Lvalori fimite di esposizione alle radiazioni ottiche, pertinenti dal punto di vista biofisico, possono essere determinati con
le formule sequenti. Le formule da usare dipendono dal tipo della radiazione emessa dalla sorgente e i rsultati devono
essere comparati con | corrispondent valori limite di esposizione indicati nella tabella 1.1. Per una determinata sorgente
di radiazioni attiche possono essere pertinenti pil valori i esposizione e corrispondenti limit di esposizione.

Le lettere da a) 2 0) s riferiscono alle corrispondenti righe defla tabella 1.1,

a)
o AeA0m (Heit & pertinente solo nellintervallo da 180 a 400 nm)
Ha= | [E(00)-5(2)-d-dt
5
st (Hue & pertinente sclo nellintervallo da 315 a 400 nm)
[E, (2,)-S(2)-dA -dr
<), d)
(Ls & pertinente solo nellintervallo da 300 a 700 nm)
L
an
AT (Es & pertinente solo nellintervallo da 300 a 700 nm)
[E.(
o)
(G, tabella .1 per i valorl appropriatidi Ay € by)
L
m,n)
En= [E,(2)-d2 (E & pertinente solo nellintervallo da 780 2 3000 nm)
9

(Hcr & pertinente solo nellintervallo da 380 a 3000 nm)
[E00)-da-di

Aifini della direttiva, le formule di cui sopra possono essere sostituite dalle sequenti espressioni e dallutiizzo dei valori
discreti che figurano nelle tabelle successive:




[image: image2.png]a)

P
En= D E,S(A)AL o Har= Ear- A
i
9 =000
Ewe= D E, AL € Huun = Euun- AF
24
%9 =700,
L= L -B(A)-AL
P
ha = 2000m
Es= 2’":.’;‘ “B(A) AL
o)
La= “R(A)-AL (Cfr. tabella 1.1 per i valori appropriati di A; € As)
™ =300
Ex== > E,-AL
i
o)

o
En= D E AL € o = Eu- AY
&





[image: image3.png]RO Tattore i peso spettrale: tiene conto della dipendenza dalla lunghezza dlonda delle esiont termiche
provocate sulfocchio dalle radiazioni visibil e IRA (tabella 1.3) [adimensionale];

L radianza efficace (lesione termica): radianza calcolata ponderata spettraimente con R(Y, espressa in watt
Su metro quadrato per steradiante [W m® sr];

B ‘ponderazione spettrale: tiene conto della dipendenza dalla lunghezza donda el fesione fotochimica
provocata alfacchio dall radiazione di luce blu (tabella 1.3) [adimensionale];

L radianza efficace (luce bly): radianza calcolata ponderata spettralmente con B (A), espressa in watt su
metro quadrato per steradiante [W m? sr*];

B imadianza eficace (luce bl iadianza calcolata ponderata spetraimente con B (1), espressa in Watt su
metro quadrato_[W m?];

E) radlanza tofole (Jesione fermice}. adianza calcolata nelintervalo af inghezze Gonda dellirarosso da
780 a 3000 nm, espressa In watt su metro quadrato [W m;

Ean imadianza totale (visbie, IRA e IRE}: irmadianza calcolata nellntervallo di lunghezze donda visbie &
dellinfrarosso da 380 3000 nm, espressa in watt su metro quadrato [W m>];

Far esposizione radiante: integrale o somma nel tempo e nella lunghezza donda delfradianza nellintervailo o

lunghezze donda visibile e dellinfrarosso da 380 & 3000 nm, espressa in joule su metro quadrato [W m?];

‘Angolo soteso: angolo softeso da una sorgente apparente, visto in un punto nello spazio, espresso in
millradianti (mrad). La sorgente apparente & foggetto reale o virtuale che forma fimmagine retinica pit
piccola possibile.





[image: image4.png]RO Tattore i peso spettrale: tiene conto della dipendenza dalla lunghezza dlonda delle esiont termiche
provocate sulfocchio dalle radiazioni visibil e IRA (tabella 1.3) [adimensionale];

L radianza efficace (lesione termica): radianza calcolata ponderata spettraimente con R(Y, espressa in watt
Su metro quadrato per steradiante [W m® sr];

B ‘ponderazione spettrale: tiene conto della dipendenza dalla lunghezza donda el fesione fotochimica
provocata alfacchio dall radiazione di luce blu (tabella 1.3) [adimensionale];

L radianza efficace (luce bly): radianza calcolata ponderata spettralmente con B (A), espressa in watt su
metro quadrato per steradiante [W m? sr*];

B imadianza eficace (luce bl iadianza calcolata ponderata spetraimente con B (1), espressa in Watt su
metro quadrato_[W m?];

E) radlanza tofole (Jesione fermice}. adianza calcolata nelintervalo af inghezze Gonda dellirarosso da
780 a 3000 nm, espressa In watt su metro quadrato [W m;

Ean imadianza totale (visbie, IRA e IRE}: irmadianza calcolata nellntervallo di lunghezze donda visbie &
dellinfrarosso da 380 3000 nm, espressa in watt su metro quadrato [W m>];

Far esposizione radiante: integrale o somma nel tempo e nella lunghezza donda delfradianza nellintervailo o

lunghezze donda visibile e dellinfrarosso da 380 & 3000 nm, espressa in joule su metro quadrato [W m?];

‘Angolo soteso: angolo softeso da una sorgente apparente, visto in un punto nello spazio, espresso in
millradianti (mrad). La sorgente apparente & foggetto reale o virtuale che forma fimmagine retinica pit
piccola possibile.





[image: image5.png]Tabelia 1.1

Valorilmiti di esposzione per radiazioni aftiche non coerenti
Indice | _Lunghezza donda nm Valori limite di esposizione Units Commenti Parte del corpo Rischio
a 180-400 Far=30 omy : come ot cheratite
(v, UVB e WVO) Valore giomaiiero § ore congiuntiva | Congiuntivite
aistlino | Catarattogenesi
ate ertema
elastosi
tumore della cute
b 315400 Py = 107 oma 7 Gristalin catarattogenesi
(wva) Valore giornaiiero § ore
B 300-700 T0° LW mes ] Peras 11 mrad ‘occhio: retina Totoretinte
(Luce by) L= —  [secondi]
rnota 1 ‘
Pert < 100005
@ 300:700 Lo = 100 Wms]
(Luce blu) Pert > 100005
. ota 1
e 300700 100 B W] Pero < 11 mrad
(Luce biu) o= —  [secondi] o nota 2
a7 nota 1 ‘
Pert < 100005
T 300700 Es = 0,01 Wm3
(Luce biu) £> 100005
Gt nota 1
[ 380-1400 28-107 Wm?s] ustione retina
(Visioile ¢ IRA) cads il
Ca
Pert>105
. 380-1400 5107 T WS
(Visioile & IRA) [IREpEALL & [second]
[
Per10ps <t<10s
i 380-1400 9 WmZsrT]
(Visiil e TRA) L= 380100
C.
Pert<10ps
3 780-1400 6-10° Wm7s] ‘occhio: retina Ustione retina

(IRA)




[image: image6.png]Pert>10s C=aper
11 < 0 < 100 mrad
(3 780-1400 5107 L (WmZsr]
(wRA) [A— L & [secondi] €= 100 per
[ 0> 100 mrad
- < (campo divista per la
Perlops<t<i0s ‘misurazione: 11 mrad)
T Ay = 780,
780-1400 v Wm7srT] 4= 780;
Ra) L 88910 = 1400
(&
Pert<10ps
m. 780-3000 Er = 18000t 7% E:[Wm7] occhio: cornea ustione cornea
(RAe IRE) Pert < 10005  [secondi] crstalino | catarattogenesi
. 7803600 [Ex=100 W]
(RAe IRB) Pert > 1000s
o 380-3000 Hayn = 20000 7% H: D m7] cute ustione

(Visibile, IRA e IR)

Pert<10s

‘otz 1 Lintervallo di linghezze d'onda 300-700 nm copre In parte gif UVB, i gf UVA & Ia maggior parte delle radiazionl visiil; tttavia Il Fschio assodato & normalmente
denominato rischio da «luce blu». In senso stretto Ia luce bl riguarda soltanto approssimativamente fntervallo 400-490 nm.

Nota 2. Per la fissazione costante di sorgenti piccolissime che sottendono angoli< 11 mrad, Ls pub essere convertito in Es. Cid si applica di solito solo agli strument oftalmici o
alfocchio stabilizzato sotto anestesia. Ii «tempo di fissazione» massimo & dato da b, = 100/Es dove E; & espressa in W m=, Considerati | movimenti delfocchio durante compit
visivi normali, questo valore non supera i 100s.





[image: image7.png]Tabella 1.2

S (A) [adimensionale], da 180 nm a 400 nm

Ainom | S() [ Ainom [ Sy [ Amom | SQ Ainom | Sy [ Ainom | S
180 00120 [ 228 01737 | 276 09434 304 0000520 | 372 0,000086
181 00126 | 229 01819 | 277 09272 [ 325 0,000500 | 373 0,000083
182 00132 | 230 0,1900 | 278 09112 |36 0,000479 | 374 0,000080
00144 | 232 280 0,8800 | 328 0,000440 | 376 0,000074
185 00151 | 233 281 08568 | 329 0,000425_| 377 0,000072
186 00158 | 234 282 08342 330 0,000410_| 378 0,000069°
187 00166 | 235 283 08122 331 0,00039 | 379 0,000066
188 00173 | 236 284 07908 [ 332 0,000383_| 380 0,000064
189 00181 | 237 285 07700 333 0,000370 | 381 0,000062
190 0,0190 | 236 286 07420 334 0,000355 | 382 0,000059
191 0,0199 | 239 287 07151 |33 0,000340_| 383 0,000057
192 0,0208 | 240 288 06891 |33 0,000327 | 384 0,000055
193 00218 | 241 289 06641 | 337 0,000315_| 385 0,000053
194 00228 | 242 290 06400 | 338 0,000303 | 386 0,000051
195 0,0239 | 243 291 06186 [ 339 0,000291 | 387 0,000049
196 00250 | 244 292 05980 | 340 0,000280 | 388 0,000047
197 0,0262 | 245 293 05780 | 341 0,000271 | 389 0,000046.
198 00274 | 246 254 05587 | 342 0,000263 | 390 0,000044
199 0,0287 | 247 295 0,5400 | 343 0,000255_| 301 0,000042
200 0,0300 | 248 2% 04984 | 344 0,000248 | 392 0,000041
201 00334 | 249 297 03600 | 345 0,000240 | 393 0,000039
202 0,0371 | 250 298 03989 [ 346 0,000231 | 304 0,000037
203 0,0412 | 251 299 03459 | 347 0,000223 | 39 0,000036
204 0,0459 | 252 300 03000 [ 348 0,000215_| 3% 0,000035
205 0,0510 | 253 301 02210 | 349 0,000207_| 397 0,000033
206 00551 | 254 302 01629 | 350 0,000200 | 398 0,000032
207 0,0595 | 255 303 0,200 | 351 0,000191 | 3% 0,000031
208 0,0643 | 256 304 0,0849 | 350 0,000183 | 400 0,000030
209 0,0694 | 257 305 00600 | 353 0,000175
210 0,0750__| 258 306 00454 | 354 0,000167
211 00786 | 259 307 00384 | 355 0,000160
212 0,0824__| 260 308 0,0260 | 356 0,000153
213 0,0864 | 261 309 00197 [ 357 0,000147
214 0,0906 | 262 310 00150 [ 358 0,000141
215 0,0050 | 263 311 001359 0,000136
216 0,0995 | 264 312 00081 | 360 0,000130
217 01043 | 265 313 0,0060 | 361 0,000126
218 01093 | 266 314 00042 | 362 0,000122
219 01145 | 267 315 00030 | 363 0,000118
221 01257 | 269 317 0,0020 [ 365 0,000110
01316 [ 270 318 0,0016 | 366 0,000106
(01378 [ 271 319 0,000103
3; X
225 01500 | 273 321 0,000819_| 369 0,00009
226 01583 | 274 322 0,000670_| 370 0,000003
227 01658 | 275 323 0,000540 | 371 0,000090
Tabella 1.3
B (A), R (A) [adimensionale], da 380 nm a 1400 nm
Rinom B R
300 <2 <380 001 -
380 001 o1
385 0013 013
390 0,025 0,25
395 0,05 05
400 01 1
405 0.2 2





[image: image8.png]410

415

420

425

30

435

£

a5

450 091 94
455 09 9
460 08 8
465 07 7
470 08 62
475 055 55
480 045 a3
485 032 ¥
490 02 22
495 016 L6
500 [ 1
500 <1 < 600 SEpoTE L
600<A< 700 0,001 1
700 < < 1050 - 1
1050 < A< 1150 - ¥
1150 <A< 1200 - 0 IPTEE
1200 < h < 1400 - 002

Allegato XXXVII - Parte IT

Radiazioni laser

T valori i esposizione alle radiazioni oftiche, pertinenti dal punto di vista biofisico, possono essere determinati con le
formule sequentl. La formula da usare dipende dalla lunghezza donda e dalla durata delle radiazion emesse dalla
sorgente e i risltati devono essere comparati con i cortispondenti valorilimite di esposizione di cui ale tabelle da 2.2 a
2.4, Per una determinata sorgente di radiazione laser possono essere pertinenti il valori i esposizione e corrispondenti

iimiti

di esposizione.

I coefficienti usati come fattori i calcolo nell tabelle da 2.2 a 2.4 sono riportati nella tabella 2.5 e i fattor di correzione.
per fesposizione ripetuta nella tabella 2.6.

H=

Hote:
3
A
E(),

@

dr
— Wm?]

dA

JE®-di pay

potenzs, espressa in watt [W);
superficie, espressa in metri quadrati [m’];

€ iiadianz o densitd di potenza; Ia potenza radiante incidente per urita di area su una superficie
generalmente espressa in watt su metro quadrato (W m]. I valori E(t) ed E sono i risiato di misurazioni o
possono essere indicati dal fabbricante delle attrezzature;
esposizione radiante. ntegrale nel tempo delfiradianza, espressa in joule su metro quadrato (1 m?);
tempo, durata dellesposizione, espressa in secondi (s
lunghezza o'onds, espressa in nanometri [nm];
angolo del cano che imita il campo di vista per I misurazione, espresso in milladianti [mradl;
ampo di vista per la misurazione, espresso in millradiant [mrad];
angalo sotteso da una sorgente, espresso n miliradiant [mrad];
‘pertura fimite: superficie circolare su cui i basa la media delfadianza e dellesposizione radiante;
radlanza integrat: integrale della radianza su un determinato tempo di esposizione, espresso come energia
radiante per unita di area di una superfcie radiante per unita delfangolo solido di emissione, espressa in
Joule su metro quadrato per steradiante [J m™ sr™]




PARTE II – RADIAZIONI LASER

[image: image9.png]Tabella 2.1
Rischi delle radiazioni

Lunghezza donda | Campo di radiazione | Organo interessato Rischio Tabela dei valori
[om] limite di esposizione
A
da 180 2 400 [ occhio danno fotochimico e | 2.2, 23
danno termico
da 1802 400 ) ate eritema 22
da 400 a 700 visile ‘occhio ‘danno alla retina 22
da 400 2 600 visiile occhio danno fotochimico | 2.3
da 400 a 700 visiile cute danno termico 24
da 700 2 1400 IRA occhio danno termico
da 700 a 1400 TRA ate danno termico
da 1400 2 2600 IR occhio danno termico

da 2600 2 10° IRC occhio danno termico
Ga 14002 10° TRB, IRC occhio danno termico
da 1400 a 107 IRB, IRC cute





[image: image10.png]Tabella 2.2
Valori limite di esposizione dell'occhio a radi

ni laser ~ Durata di esposizione < 10 s

Lunghezza dlonda’ [nm] 2 Duaa (s
< [[10°-10% 0710 0°-107 ] 107-1810° | 1810°-510° | 510°-10° FEES )
180- 280 H=300m]
ue
260302
303 2 H=40Dm?] set< 26 107alloraH = 5,6 10°C* [ m™] cfr. nota ©
304 ¥ H=600m3 set< 13- 10%aloa =56 10°0>0 m? o, noa *
305 S R=1000m% set< L0 107aloraH = 5,6 10° €% ) m? cfr.nota ®
306 2 H= 160 m’] set< 67107 aloraH= 56 1000 m’] cr. nota *
307 8 H=25000m7] set< 4,0 10%allora H = 5,6 107" [ m™] cfr. nota
4 E=3-10° (Wm?) SRR
ws 308 ) Cirnota© R=a000m7 set< 26 107alom A =56 100> 0 m2cr. nota”
% T T
b4 H=10"0m?% set< 1,0 10%alloraH = 5,6' 10°"= [T m?] cfr. nota ©
E ix H=16 1°Dm7 set< 67 10aloraH = 56 10°0= [ m7 cfr. nota ®
30 E H=25"10" Im?] set< 40 107alora 6 107 m?] cir. nota
313 - H=40710° (Im?] set< 267 107alloraH = 5,6~ 1070 ) m) cfr. nota*
314 H=63 10" Jm?] set< L6 107allora A = 5,6 10° P2 [ m?] cfr. nota *
WA 315 - 400 H=56 1002 0m7]
400 - 700 H=15107C0 [H=271007C D H=510°CGOm7] H=18 07 COm]
m?] m?]
= £ M=ism0" PRI TR OTIT; P TN I
Visibje e IRa | 7091050 N H=5 10°C.COmY H=16 07 CGOmT
1050 - 1400 H=15107CcC [H=271007CeCe H=5"107CcCeDm?) H=90 P CCDm7
pm? D]
RB 1400 - 1500 = | E=107[Wm?] Cfrnota® H=101m?] H=56" 1007
e x| [m?]
RC 1500-1800 | ¥ §E= 107 [Wm? Cir nok A=1070m7]




[image: image11.png]1800 - 2600

E=107[Wm?] Cfrnota®

H=10"0m?]

H=56 10707

D

2600 - 10°

E=107(Wm? Cirnota

H=1000
m?]

H=56 10050y

7Se la lunghezza d'onda del laser & coperta da due limit, i appica Il pil restrittivo,
*Se 1400 < A < 10° nm: apertura diametro = 1 mm per t < 0,3 se 1,5 *® mm per 0,3 5 < t < 105; se 10° < A<10° nm; apertura diametro = 11 mm.
er mancanza di dati a queste lunghezze di impulso, ITCNIRP raccomanda di usare | limit i iradianza per 1 s

 La tabella riporta i valoridi singoll mpuisi laser. In caso di impulsi multipl le durate degh impulsi che rientrano in un intervallo T, (elencate nelltabella 2.6) devono essere sommate @ il
valore di tempo risultante deve essere usato per ¢ nella formula: 5,6 10° 25

Tabell 2.3
Valori limite di esposizione dell'occhio a radiazioni laser — Durata di esposizione lunga > 10 s
I Durata 5
Lunghezza d'onda® [nm] £ 100- 10 1022 10° 102310
2
Ve 180 - 280 H=300m7]
e 280302
£
304
305 [
306
507 €
508 H
300 * i
310 [ T=10 0D
311 H=16"10"[Im?]
312 H=25"10° Pm?]
313 H=40"10°Im?]
314 H=63"10° Dm?]
UVA 315 - 400 07 [Im’]
400 - 600 100 G ) m] W m?; E=1CB[Wm™]
Danno fotochimico ® (v = 11 mrad) ¢ 1,1 mrad) ¢ (y = 110 mrad) ®
Danno sla retina &
3
400 - 700 ~ [sea<15mrad allora E = 10 [W m”]
Dano temmico ® sea>15madet<T,  alomH=18 G 67 [ m)
Danno alla retina sea>15madet>T, allora E = 18 Ce T, %% (W m?]





[image: image12.png]1800 - 2600

E=107[Wm?] Cfrnota®

H=10"0m?]

H=56 10707

D

2600 - 10°

E=107(Wm? Cirnota

H=1000
m?]

H=56 10050y

7Se la lunghezza d'onda del laser & coperta da due limit, i appica Il pil restrittivo,
*Se 1400 < A < 10° nm: apertura diametro = 1 mm per t < 0,3 se 1,5 *® mm per 0,3 5 < t < 105; se 10° < A<10° nm; apertura diametro = 11 mm.
er mancanza di dati a queste lunghezze di impulso, ITCNIRP raccomanda di usare | limit i iradianza per 1 s

 La tabella riporta i valoridi singoll mpuisi laser. In caso di impulsi multipl le durate degh impulsi che rientrano in un intervallo T, (elencate nelltabella 2.6) devono essere sommate @ il
valore di tempo risultante deve essere usato per ¢ nella formula: 5,6 10° 25

Tabell 2.3
Valori limite di esposizione dell'occhio a radiazioni laser — Durata di esposizione lunga > 10 s
I Durata 5
Lunghezza d'onda® [nm] £ 100- 10 1022 10° 102310
2
Ve 180 - 280 H=300m7]
e 280302
£
304
305 [
306
507 €
508 H
300 * i
310 [ T=10 0D
311 H=16"10"[Im?]
312 H=25"10° Pm?]
313 H=40"10°Im?]
314 H=63"10° Dm?]
UVA 315 - 400 07 [Im’]
400 - 600 100 G ) m] W m?; E=1CB[Wm™]
Danno fotochimico ® (v = 11 mrad) ¢ 1,1 mrad) ¢ (y = 110 mrad) ®
Danno sla retina &
3
400 - 700 ~ [sea<15mrad allora E = 10 [W m”]
Dano temmico ® sea>15madet<T,  alomH=18 G 67 [ m)
Danno alla retina sea>15madet>T, allora E = 18 Ce T, %% (W m?]





[image: image13.png]IRA 700 - 1400 sea < 1,5 mrad allora E = 10 CACC [W m?]

E |sea>1l5mradet<T, allora H = 18 CA CC CE t0,75 (I m?]

E |sea>15madet>T,  alloraE = 18 Gy Cc Ce T:%% [W mi] (non superare 1000 W m?)
TRBe 1400 - 10°
RC

E = 1000 [W m?]

ar.

S la lunghezza d'onda o un'altra caratteristica del laser & coperto da due imiti, si applica il i restrittivo.

® Per sorgenti piccole che sottendono un angolo di 1,5 mrad o inferiore, i doppi valori limiti nel visibile da 400 nm a 600 nm si riducono ai limiti per rischi termici per 10 5
<t < T, eai imiti per rischi fotochimici per periodi uperiori. Per T & T cff tabella 2.5. i imite i rischio fotochimico per a retina pud anche essere espresso come
radianza integrata nel tempo G = 10° Cy [J ™ 5] per t < 105 fino at = 10000's e L = 100 Cs [J m™ sr*] per t > 10000 s. Per la misurazione di G e L y,, deve essere
usato come campo di vista medio. 1I confine ufficale tra visible e infrarasso & 780 nm come stabilto daila CIE. La colonna con e denominazioni dela lunghezza d'onda ha
il solo scopo di fornire un inquadramento migliore dell‘utente. (1I simbolo G & usato dal CEN; il simbolo L dalla CIE, il simbolo L, dalITEC e dal CENELEC).

 Per lunghezze d'onda 1400 - 10° nm: apertura diametro = 3,5 mm; per lunghezze d'onda 10° ~ 10° nm; apertura diametro = 11 mm.

¢ per la misurazione el valore di esposizione y & cosi definita: se a(angolo Sotteso da una sorgente) > y (angolo del cono di limitazione, indicato tra parentesi nella
colonna corrispondente) allora Il campo di vista di misurazione di v, dovrebbe essere il valore dato di y (se si uilizza un valore superiore del campo di vista i ischio
risulta sovrastimato). Se a < y l valore del campo di vista di misurazione vy, deve essere sufficentemente grande da includere completamente Ia sorgente, altrimenti non

Tabells 2.4
Valori limite di esposizione della cute a radiazioni laser
Durata [s]
Lunghezza dfond *[om). |- 8 <10? 10%-107 107-10° 10°- 10t 10°- 10° 10°-3 - 10'
<
w 180 - 400 E=3-10°[Wm?]
(B0
E Come i limiti di esposizione per locchio
Visibile | 400 - 700 T W Z N
P nE H=200G [ H=11:10°G 63 1 m?] E=2-10°GWm?
RA o E 1





[image: image14.png]Tabella 2.5
Fattori di correzione applicati e altri parametri di calcolo

Parametr elencati da ICNIRP Reglone speftrale vaiida (nm) Velore o descrizione
G ) <700 G=10
700 1050 o= 10707
1050 - 1400 C=50
G 400~ 450 G =10
450-700 Gz 107005
C 7001150 C=10
1150 - 1200 Co= 10V
12001400 Co=80
T ) <450 T,=10s
450 - 500 T =10 [0 s
s
Parametri elencati da ICNIRP Valido per effetto biologico Valore 0 descrizione
q tutt gi effet termict 0= 1,5 mrad
Parametr elencati da ICNIRP Tntervallo angolare valido (mrad) Valore 0 descrizione
[ Q< O C=10
O < 0 < 100 G = afg,
o> 100 (G @ ) M7 CON T oy
100 mrad
T G<is T, =105
T5<0 <100 T, =10 [10° s
7> 100 T,= 1005
Parametri elencati da ICNIRP Tntervallo temporale vaiido per Valore 0 descrizione
I'esposizione (5)
3 <100 = 11 frrad]
100 <t < 10" =11 0% [mrad]
107 = 110 [rrad]
Tabels 2.6

Correzione per esposizion ripetute
Per tutte le esposizion ripetute, derivanti da sistemi laser a impulsi ripetitivi o a scansione, dovrebbero essere applicate
le tre norme generali seguenti:
1. Uesposizione derivante da un singolo impuiso di un treno di impulsi non supera il valore limite i esposizione
per un singolo impuiso dela durata di quelmpulso.
2. Uesposizione derfvante da qualsiasi gruppo di impulsi 0 Sottogruppi di un treno di impuisi) che si verseica in un
tempo t non supera il valore limite esposizione per i tempo t
3, Lesposizione derivante da un singolo impulso in un gruppo di impulsi non supera il valore limite i esposizione:
del singolo moltiplicato per un fattore di correzione termica cumulativa C, = N%%, dove N & il numero di
impulsi. Questa norma si applica soltanto a limit di esposizione per a protezione da lesione termica, laddove:
tutti g impusi che si verseicano in meno di Trmin sono trattati come singol mpuls

Parametr Regione spettrale valida Valore o descrizione
315 < A < 400 = 10%s (= 1ng)
400 < \ < 1050 18 10%s (= 18 )

1050 < ) < 1400
oo 1400 < A < 1500
1500 <) < 1800
1800 < < 2600
2600 < A < 10°

50 10%s
107s (=
=105
1075
107s (= 100 s





PAGE  
1 di 1

